ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТРОЕННОГО ГАЗОВОГО ДУХОВОГО ШКАФА

Количество функций, технические характеристики и комплектация духового шкафа зависит от модели.

Данный духовой шкаф соответствует Европейским нормам безопасности. Удостоверьтесь, что шкаф правильно установлен. Таким образом, Вы сможете избежать негативных последствий для Вашего здоровья и окружающей среды.

Шкаф не может быть использован как урна!

Нельзя выбрасывать шкаф, прошедший срок службы, просто как мусор. Его нужно переработать в соответствии с правилами безопасности окружающей среды.

- Упаковочные материалы являются безопасными для окружающей среды и могут быть легко переработаны

ВНИМАНИЕ!

Ваша безопасность имеет первостепенное значение для нашей компании. Инструкция содержит важную информацию по безопасной установке и эксплуатации духового шкафа. Пожалуйста, прежде всего, прочтите внимательно инструкцию. Не выбрасывайте инструкцию в течение всего периода использования духового шкафа.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание!
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации духового шкафа перед его использованием. 
Духовой шкаф предназначен для приготовления пищи исключительно в бытовых условиях.

Общая информация
Этот шкаф предназначен для домашнего использования в бытовых условиях 

ВАЖНО: вся прилегающая мебель и компоненты/ материалы, используемые при установке духового шкафа, должны выдерживать температуру минимум на 85 ° С выше среднекомнатной температуры, в которой они установлены. В частности, определенные типы виниловых обоев или ламинированная мебель кухни склонны к тепловому повреждению или изменению цвета при несоблюдении рекомендуемой температуры

Шкаф – тяжёлый. Будьте осторожны при установке.

Не тяните шкаф за дверцу, ручку или контрольную панель при установке.

Духовой шкаф может быть установлен на кухне, в спальне, но не в ванной комнате! Также духовой шкаф не может быть установлен в комнате площадью меньше 20м2.

Модели LPG (работающие от сжиженного газа) не должны устанавливаться в помещении с полом ниже уровня земли.

Покупатель полностью несёт ответственность за любой ущерб, причиненный прибором, установленным с  нарушением данного температурного режима, или вызванный размещением мебели к духовому шкафу ближе, чем на 4 мм.

Прежде, чем использовать духовой шкаф в транспортных средствах, предназначенных для отдыха (семейные автофургоны и т.д.), пожалуйста, также прочтите внимательно инструкцию по технике безопасности и установке.

Использование данного духового шкафа в иных целях или в неправильном температурном режиме влечет за собой снятие Гарантии, а так же отказ от рассмотрения претензии.

Ваш новый духовой шкаф гарантированно защищён от электрогазовых и механических дефектов при соблюдении правил и условий его использования, которые указаны в Гарантии. 

Ремонт духового шкафа может быть осуществлен только в специализированных сервисных центрах, а так же их уполномоченными сервисными агентами.

Инструкция по технике безопасности

Убедитесь, что Вы внимательно прочитали инструкции перед эскплуатацией и всё поняли.

Проверьте, чтобы все контрольные приборы были выключены.

Данный духовой шкаф соответствует Европейским нормам безопасности. Мы хотим подчеркнуть, что это соответствие не отрицает тот факт, что поверхности духового шкафа останутся горячими в процессе использования и сохранят тепло после окончания использования.

Этот духовой шкаф не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами не имеющие опыта и знаний по его использованию, если только они не прошли инструктаж и не используют данную технику под наблюдением человека, отвечающего за безопасность использования.

Во время эксплуатации духовой шкаф нагревается. Не дотрагивайтесь до нагревательных приборов, расположенных внутри шкафа!

Всегда стойте сзади, когда открываете дверцу духового шкафа, чтобы рассеять тепловой нагрев.

Будьте осторожны, когда вынимаете еду из духовки. Можете обжечься.

Всегда закрывайте дверцу духовки, когда ею не пользуетесь.

Всегда соблюдайте гигиену рук и пищи, чтобы не разносить бактерии.

Держите вентиляционные щели свободными.

Держите пальцы вдали от петли двери, иначе Вы можете попасть в неё как в ловушку.

Лучше использовать перчатки, когда Вы ставите или вынимаете еду из духового шкафа.

ВНИМАНИЕ: Этот духовой шкаф нагревается во время использования. Он не предназначен для использования детьми моложе 8ми лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами не имеющие опыта и знаний по его использованию, если только они не прошли инструктаж и не используют данную технику под наблюдением человека, отвечающего за безопасность использования. Дети не должны играть с компонентами духового шкафа! Чистка шкафа не может осуществляться детьми без надзора со стороны взрослых людей.

Безопасность детей

- Держите детей вдали от нагретого духового шкафа.

- Дети, находящиеся на кухне во время использования шкафа, должны быть всегда под присмотром взрослых.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Этот духовой шкаф не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами не имеющие опыта и знаний по его использованию, если только они не прошли инструктаж и не используют данную технику под наблюдением человека, отвечающего за безопасность использования.

• Не ставьте тяжелые предметы на дверцу духовки и не опирайтесь на нее, когда она открыта, так как это может привести к повреждению петли дверцы духовки. 

• Не оставляйте нагретое масло или жир без присмотра, так как это ведёт к риску возникновения пожара.

Не размещайте противень для выпекания в глубине основания духовки. 

• Электрическая арматура или кабели должны быть вдали от нагретого шкафа. 

• Не используйте шкаф для обогрева комнаты, для сушки одежды. 

• Не устанавливайте шкаф рядом с занавесками или мягкой мебелью.

Чистка духового шкафа

Чистка духовки должна осуществляться на регулярной основе. 
Следует проявлять осторожность во время проведение процедуры чистки. 
ВАЖНО: шкаф должен быть отключен от сети/ газового снабжения перед процедурой чистки.

ВНИМАНИЕ!

Духовой шкаф должен быть установлен специалистом строго в соответствии с инструкцией производителя. Тепло, пар и влага могут выделяться при эксплуатации духового шкафа. Поэтому необходимо иметь хорошую вентиляцию в помещении. Если Вы не знаете какой уровень ветиляции следут установить, вызовите специалиста.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРТЁЖ УСТАНОВКИ (более крупный план – см. инструкцию на англ. яз.)

Установка

Ваша безопасность имеет первостепенное значение для нашей компании. Инструкция содержит важную информацию по безопасной установке и эксплуатации духового шкафа. Пожалуйста, прежде всего, прочтите внимательно инструкцию. Не выбрасывайте инструкцию в течение всего периода использования духового шкафа.

Кухня должна быть сухой и хорошо проветриваемой, с установленной вентиляцией.

Тепло, пар и влаги будут созданы во время использования устройства, позаботьтесь, чтобы избежать травм, обеспечить помещение хорошим проветриванием. Если шкаф будет использоваться в течение длительного периода времени, то дополнительная вентиляция может потребоваться. 
(На чертеже не показана вентиляция, но она должна быть обязательно учтена при установке). Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим квалифицированным установщиком, если вы сомневаетесь в том, какая вентиляция вам потребуется.

Духовой шкаф должен быть встроен в отведённое место в соответствии с размерами.

Задняя стенка мебели, в который встраивается шкаф, должна быть снята.

Этот шкаф должен быть правильно установлен квалифицированным специалистом, строго в соответствии с инструкциями производителя и требованиями по газовой безопасности. 
Мы не несем ответственности за причинение вреда или ущерба, человеку или имуществу, в результате ненадлежащего использования или установки данного шкафа.

Перед установкой проверьте, чтобы все газовые характеристики, указанные на номинальной табличке шкафа, соответствовали характеристикам газового питания, установленного в Вашей квартире. Шкаф не предназначен для присоединения к устройству управления вывода продуктов горения. Колено адаптора должно быть присоединено к газовпускному патрубку с задней стороны шкафа и направлено книзу.

ВАЖНО: фиброзажимы должны быть на месте при присоединении колена адаптора.

Присоединение к варочной поверхности/ плите должно быть сделано в соответствии с BS669. Длина шланга 0.9 – 1.25м. Шланг не должен касаться пола.

Будьте внимательны, температура окружающей среды, входящей в контакт со шлангом, не должна превышать 70C.

ВАЖНО: по завершении не забудьте провести тест на газонепроницаемость.

Духовой шкаф должен быть отключён от газового и электропитания до полного завершения процесса установки.

Газовые характеристики:

|  | Натуральный газ | Сжиженный газ |
| --- | --- | --- |
| Духовой шкаф | 2.74кВт (размер инжектора 115) | 2.8кВт (размер инжектора 8) |
| Гриль | 2.4кВт (размер инжектора 115) | 1.75кВт (размер инжектора 65) |

Размеры духового шкафа: 600 х 595 х 540мм (высота х ширина х глубина)

Внутри духового шкафа установлен охлаждающий вентилятор для поддержания нормальной температуры внутри духовки и вокруг неё.

Характеристики (в зависимости от модели духового шкафа): объём 56/ 57 литров, таймер, светодиодный таймер (для модели MGB-57RCD и подобным), охлаждающий вентилятор, газовый гриль, «газ-контроль», авто-поджиг, съёмная дверца с двойным/ тройным остеклением.

Аксессуары: 1 или 2 большие решётки, 1 малая решётка, 1 эмалированный поддон с ручкой, 1 поддон для блюд, «газификатор сжиженного газа».

Номинальное напряжение: 220-240В переменного тока частотой 50 Гц 
Сила тока: 6-10А (двухполюсный переключатель-предохранитель с 3мм контакным зазором)

Номинальная потребляемая мощность: 0,04 кВт.

Провод питания: 1.5 х 1.0/ 1.5мм

Тип газа: LPG G30 (сжиженный газ G30)

½’’ наружная резьба

28/30 Mbar

Снимите заднюю стенку в сборке и конфорки в сборке (см. рис. выше). Замените инжектор на соответствующий типу газа. Рекомендуется использование соответствующего резьбового герметика. Всегда проверяйте газонепроницаемость после сборки. Переустановите конфорки в сборке так, чтобы инжектор был сзади шкафа и обеспечьте первичное поступление газа (см. рис. выше).

Точно такую же процедуру проведите с гриль-конфорками.

Снимите крышку контрольной панели, снимите ручки контроля и отсоедините 2 фиксирующих кольца, поворачивая их против часовой стрелки.

Отсоедините неоновую лампу с панели и отсоедините переднюю часть контрольной панели и поставьте ручку регулятора термостата. Затем подсоедините к газовой и электросетям.

Откройте дверцу и зажгите электроподжиг, установите на миксимальную температуру, затем закройте дверцу и оставьте шкаф в работающем состоянии на 10-15 минут. Затем снизьте температуру до минимума и снимите ручку контроля термостата.

- Отсоединените от электросети

- Двухконтурный регулирующий винт расположен в левой части клапана. Доступ к нему осуществляется с передней части шкафа или через заднюю панель контрольной панели. Поверните винт по часовой стрелке. Для снижения потока.

- Отрегулируйте винт до появления правильного пламени.

- Переустановите ручку контроля, поверните в позицию MAX-MIN несколько раз, убедившись, что пламя есть.

- Откройте и закройте дверь несколько раз, убедившись, что пламя есть.

- Выключите духровой шкаф и отсоедините от газового питания

-Вновь соберите шкаф (включая заднюю стенку), переустановите его, и проведите полный функциональный тест.

Перед первым применением

- Удалите все возможные остатки сгорания, оставшиеся после производственного процесса. Для этого поставьте духовой шкаф на максимальную температуру

- Во время прогрева на максимальной температуре Вы можете почувствовать сильный запах, но это нормальный процесс

- Удостоверьтесь, что окно в помещении открыто во время данного процесса

- Рекомендуем Вам не оставаться в помещении во время данного выгорания

- Вы должны оставить духовой шкаф на максимальной температуре нагрева на 30-40 минут

Установка времени суток (только для модели MGB-57RCD и подобных)

При включении духового шкафа в первый раз (или при отключении от электричества), три нуля замигают на таймере.

- Для установки времени суток удерживайте кнопку (А) и затем нажимайте на кнопки (B) и (C) пока текущее время суток не будет установлено на таймере дисплея

- Скорость установки времени зависит от того, как сильно Вы нажимаете на кнопки (B) и (C)

- Когда точное время суток будет установлено, то отпустите все кнопки и через несколько секунд установленное время появится на таймере дисплея

ВКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОГО ДУХОВОГО ШКАФА

Духовой шкаф имеет электрический/ искровой запал. Чтобы зажер горелку Вы должны сделать следующее:

- Открыть дверцу духового шкафа

- Придавить слегка вниз ручку температурного режима и функций и повернуть против часовой стрелки до MAX

- Когда достигнете MAX, то полностью придавите ручку вниз

- Зажигание конфорки произойдёт через 15 секунд

- Как только конфорка зажглась, продолжайте удерживать ручку в том же положении ещё в течение 10

секунд, иначе включится «газ-контроль» и блокирует поток газа.

- ВАЖНО: Когда Вы удостоверились, что конфорка горит, закройте дверцу духового шкафа. Затем поверните ручку температурного режима и функций по часовой стрелке пока не достигнете желаемой температуры.

- НЕ поворачивайте ручку за позицию MIN, иначе конфорка может погаснуть или даже сломаться

- Если газовый шкаф не включается в течение 15 секунд, то отпустите ручку температурного режима и функций. ВАЖНО: Вы должны повернуть ручку в её исходное положение, иначе газ будет продолжать выходить.

- Подождите минуту прежде, чем повторить процедуру зажигания

- Если Вы зажигаете первый раз, то может потребоваться повторение этой операции несколько раз пока не произойдёт зажигание. Это происходит из-за воздуха, который находится в газовой трубе.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА «ГРИЛЬ»

Гриль работает на электро/ искровом поджиге

- Откройте дверцу шкафа и поместите гриль-отражатель в переднюю часть духового шкафа (см. рис.выше).

- Придавить слегка вниз ручку температурного режима и функций и повернуть против часовой стрелки до символа «гриль»

- Когда достигнете символа «гриль», то полностью придавите ручку вниз

- Включение «гриля» произойдёт через 15 секунд

- Как только «гриль» включится, продолжайте удерживать ручку в том же положении ещё в течение 10

секунд, иначе включится «газ-контроль» и блокирует поток газа.

- КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ «ГРИЛЬ» ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА

- Если «гриль» не включается в течение 15 секунд, то отпустите ручку температурного режима и функций. ВАЖНО: Вы должны повернуть ручку в её исходное положение, иначе газ будет продолжать выходить.

- Подождите минуту прежде, чем повторить процедуру зажигания

- Если Вы включаете «гриль» в первый раз, то может потребоваться повторение этой операции несколько

раз пока не произойдёт зажигание. Это происходит из-за воздуха, который находится в газовой трубе.

- ВАЖНО: Вы должны дать возможность духовому шкафу полностью остыть прежде чем вынуть

«гриль-отражатель». Если же Вы попытаетесь его вынуть до полного остывания духового шкафа, то можете обжечься.

РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

- После включения электро/ искрового поджига и закрытия дверцы убедитесь, что охлаждающий

вентилятор на задней стенке полости духового шкафа вращается.

ВАЖНО: Если произошёл сбой питания, то нужно сразу же отключить духовой шкаф.

- Если охлаждающий вентилятор не работает, а питание поступает, то оключите шкаф и обратитесь в

сервисную службу.

- Если дверца шкафа открыта, то вентилятор прекратит свою работу. Это происходит с целью

предотвращения поступления чрезмерного тепла на пользователя. Когда дверца закрыта, охлаждающий вентилятор возобновит свою работу.

Основные правила приготовления еды:

- Прочтите внимательно инструкции на упаковке продукта по установке времени и температуры. Как

Только Вы привикнете к духовому шкафу, Вы сами поймёте какое время и температуру лучше установить для того или юного продукта согласно Вашим вкусовым предпочтениям.

- Проверьте, чтобы продукты замороженные были разморожены перед приготовленим, если только на

упаковке не написано «готовьте не размораживая».

- Перед приготовленим убедитесь, что ненужные предметы удалены из духового шкафа

- Поместите решётки для приготовления пищи в центр духового шкафа и оставьте зазоры между

решётками для циркуляции воздуха.

- Приоткройте дверцу и посмотрите процесс приготовления

Предупреждения:

- Держите дверцу открытой при использовании функции «гриль» и убедитесь, что «гриль-отражатель»

установлен

- Не используйте алюминивую фольгу для закрытия «сковороды-гриль» или для разогрева продуктов в

алюминиевой фольге в режиме «гриль». Высокая отражающая способность фольги может повредить гриль-элемент.

- Не кладите фольгу на основание полости духового шкафа

- Во время приготовления еды никогда не помещайте посуду в нижнюю часть духового шкафа, а

размещайте их только на прилагаемых решётках или поддонах.

- Гриль-элемент сильно нагревается во время приготовления пищи. Пожалуйста, не соприкасайтесь с ним

во время вытаскивания еды.

ВАЖНО: будьте осторожны во время открытия дверцы во избежание обжигания паром или горячей едой

- Поддон с ручкой сделан для его хорошей фиксации, а не вытаскивания поддона за ручку. Используйте

всегда перчатку.

- Когда духовой шкаф выключен, выньте поддон с ручкой.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОБРАТНОГО ОТСЧЁТА (только для модели MGB-57RCD и подобных)

Нажмите на кнопку (C) и цифры на таймере дисплея начнут двигаться, символ замигает.

Нажимайте на кнопки (B) и (C) до установки желаемого промежутка времени, с которого начнётся обратный отсчёт времени работы духового шкафа.

Максимальное время обратного отсчёта может составить 99 минут и 59 секунд

Как только желаемое время обратного отсчёта будет установлено, отпустите кнопки и через 10 секунд начнётся обратный временной отсчёт.

В конце приготовления прозвучит звонок в течение 7 минут. Нажмите на кнопку (С) для сброса длительного звонка сигнала.

Для переустановки времени обратного отсчёта до его окончания нажмите одновременно на кнопки (В) и (С), затем отпустите сначала кнопку (С), а затем (В).

ВАЖНО: Когда закончится обратный отсчёт, духовой шкаф продолжит нагреваться. Вы должны отключить духовой шкаф/ гриль путём выключения его ручкой температурного режима

Установка звукового сигнала (только для модели MGB-57RCD и подобных)

Есть три уровня звукового сигнала, для его регулирования сделайте следующее:

- Когда время суток показано на таймере дисплея, нажмите кнопку (B) на 2 секунды, и Вы услышите текущий уровень звукового сигнала

- Повторите этот процесс пока не получите нужный Вам уровень и отпустите кнопку (B)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

Счётчик минут (см. рис. 8)

Счётчик минут может использоваться независимо от установленного времени работы духового шкафа и время его работы составляет до 60 минут.

Поверните ручку по часовой стрелке до щелчка, а затем – против часовой стрелки для установления желаемого времени приготовления.

Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от 1 до 60 минут (рис. 8). Звуковой сигнал сообщит вам, что время минуло.

Рис. 8 										Рис. 9

ВАЖНО: Когда закончится обратный отсчёт, духовой шкаф продолжит нагреваться. Вы должны отключить духовой шкаф/ гриль путём выключения его ручкой температурного режима

Свет в духовом шкафу

- Поверните ручку выбора света по часовой стрелке до достижения значка «Лампочка»

- Свет в духовом шкафу будет включён независимо от того, работает духовой шкаф/ гриль или нет

ЧИСТКА И УХОД

Духовка должна быть очищена после каждого использования. При очистке духовки освещение должно быть включено, чтобы вы могли видеть поверхность лучше, а также духовка должны быть отключения от питания и быть холодной. Стенки духовки рекомендуется мыть только теплой водой с  использование небольшого количества моющей жидкости. После чистки стенок духовки вытрите её насухо. Очень важно тщательно промыть духовку перед первым применением, чтобы пища не пригорала. Никогда не чистите поверхности духовки паром. Духовка должна быть очищена только теплой водой с мылом, используя при этом либо губку либо мягкую ткань. Не используйте абразивные чистящие средства. Любые пятна, которые появляются в духовке, это пятна, которые возникли в процессе приготовления пищи, ее остатков или брызг. Это может быть результатом приготовления пищи в режиме чрезмерно высокой температуры или при помещении ее в посуду, которая слишком мала.
Вы должны выбрать температуру приготовления пищи и функцию, которые подходят для данной пищи, которую вы готовите. Вы также должны убедиться, что пища находится в соответствующего размера блюде и использовать поддон в случае необходимости. Внешняя часть духовки должна быть очищены только теплой водой с мылом, используя либо губку или мягкую ткань. Не используйте абразивные чистящие средства.
Любой ущерб, причиненный духовке при ее неправильной чистке будет устранен за счет покупателя, даже если  гарантийный срок не истёк.

Внимание!

Не используйте моющие средства, содержащие абразивные материалы для чистки и ухода за передней панелью стекла.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ 
Для того, чтобы избежать возможности поражения электрическим током убедитесь, что шкаф выключен перед заменой лампы.

Выньте все поддоны и решётки из шкафа для облегчения доступа к лампочке

Установите все ручки управления в положение «0» и отключите вилку шнура из сети.
Открутите (против часовой стрелки) и вымойте крышку лампы, а затем вытрите насухо. Выкрутить лампочку из гнезда (по часовой стрелке), заменив лампочку на новую. Высокая температура колбы (300 ℃) со следующими параметрами:
- напряжение 220-240V
- мощность 15 Вт
- потока E14.

Не используйте любые другие типы ламп. Установите лампу, убедившись, что она правильно вставлена ​​в керамический разъем. Закрутите крышку лампы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что духовой шкаф отключен от электросети перед заменой лампы, во избежание возможности поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте духовой шкаф с поврежденным шнуром или вилкой или после неисправностей любого характера. Обратитесь в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или настройки!

Демонтаж/монтаж дверц духового шкафа

Для того чтобы получить более легкий доступ к полости духовки для очистки, можно снять дверь.

Петли А имеют 2 выдвижных болта B

Вытяните болты и петли высвободятся из корпуса духовки (см. рис.11-1, 11-2).

Дверцу следует открыть. Ухватите дверцу за центр двух внешних краёв и наклоните её в сторону полости шкафа, а затем потяните в сторону от полости.

ВАЖНО: во время чистки поставьте дверцу на мягкий материал

Дверцу и стекло следует чистить мягкой тряпкой с малым количеством чистящего средства.

Чтобы установить дверцу обратно Вы должны поставить петли обратно в щели и открыть дверцу полностью.

ВАЖНО: Болты (B) должны быть помещены в их начальное положение прежде, чем закроете дверцу

Мал. 11-1	Мал. 11-2

ВНИМАНИЕ! Не смещайте петлевой зажимной механизм во время снятия дверцы, т.к. он имеет прочную пружину. Не погружайте дверцу полностью в воду.

Чистка внутреннего стекла дверцы

Не используйте абразивные средства для чистки. Если поцарапаете поверхность стекла, то это может в дальнейшем привести к опасной поломке.

Для снятия внутреннего стекла:

-  положите дверцы духовки на ровную поверхность, и, используя вспомогательные предметы, например, монеты, поднимите стекло, сняв преварительно фиксирующие винты, и поверните металлические фиксаторы, удерживающие стекло

- для установки стекла в обратное положение, удостоверьтесь, что оно правильно помещено в дверцу прежде, чем Вы закрутите фиксирующие винты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ/ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Духовой шкаф должен быть установлен (вмонтирован) в соответствии с действующими Правилами и только лицом, уполномоченным на выполнение электротехнических работ.

Внимание: духовой шкаф должен быть заземлен.

Убедитесь, что максимально допустимая мощность электросети и розетки отвечают максимальной мощности духовки, которая отмечена в паспортной табличке. После установки, вилка должен быть доступно размещена. Включите вилку в розетку с соответствующим заземлением.

Если духовой шкаф оснащен проводом питания, но не имеет вилки, то выполните постоянное подключение к стационарной электропроводке таким способом: "Желто-зеленый" провод заземления, который должен быть подключен к контакту, должен быть где-то на 10 мм длиннее, чем другие провода; "синий" - нейтральный провод должен быть подключен к контакту с буквой N. "Черный, коричневый, красный" провода нужно подключить к контакту L.

Подключение к электросети также может быть сделано путем установки двухполюсного переключателя 6-10 A с минимальным зазором между контактами 3 мм пропорционально нагрузке и согласно действующим правилам. Ток через предохранитель снижается до 3 А. Переключатель должен быть размещён в легкодоступном месте, рядом со шкафом, лучше на уровне рабочей поверхности. Розетка должна находиться сзади шкафа.

Желто-зеленый провод заземления не должен контролироваться переключателем.

Для соединения кабеля, ослабьте или снимите крышку клеммной коробки для получения доступа к контактам. Осуществите соединение, закрепите кабель с помощью клемного зажима и закройте тотчас же крышку.

Важно: расположите кабель питания сети так, чтобы он никогда не подвергался температуре выше, чем на 50С температуры окружающей среды. Электрическая безопасность духового шкафа гарантируется только тогда, когда он соответствующим образом подключен к источнику питания с заземлением, как это предусмотрено в правилах электробезопасности.

Важно: производитель не несёт ответственность за вред, причиненный лицам или имуществу из-за отсутствия заземления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Газовая или гриль-конфорка не горит

- Проверьте подключение шкафа к электросети

- Проверьте правильность расположения предохранителя

- Проверьте бесперебойность поступлення газа

Пища готовится слишком быстро или слишком медленно

- Проверьте правильность установленной Вами температуры и выбранного уровня установки поддона/

решётки для данного вида пищи

Духовой шкаф работает неравномерно

- Проверьте правильность его установки

- Проверьте правильность установленной Вами температуры и выбранного уровня установки поддона/

решётки для данного вида пищи

Лампочка не горит

- Проведите замену лампочки в соответствии с инструкцией (см. выше)

Отработанный духовой шкаф нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Он должен быть передан на уничтожение в специализированный пункт сбора для переработки электрического оборудования.

Обеспечивая надлежащую переработку отходов, Вы помогаете сохранить природные ресурсы. Убедитесь, что духовой шкаф уничтожен здоровым и экологически безопасным способ.

Внимание!

Во время работы стеклянные дверцы духовки и прилегающие части нагреваются. Поэтому не допускайте детей.  Этот духовой шкаф не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда такие лица находятся под надзором или получают инструкции по эксплуатации со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Гарантийная карта

МАРКА: ……………………………………………..

МОДЕЛЬ: …………………………………………..

СЕРИЯ: ……………………………………………

Дата продажи ………………..                                                                                                  Печать торгующей организации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев

- Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, либо повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

- Гарантия не распространяется на электрические лампочки подсветки.

- В случае неисправности по вине производителя или при выходе из строя в течение гарантийного срока изделие ремонтируется в течение 1 месяца.

| Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

Гарантия не действительна в результате:

механических повреждений, загрязнений, переделок, конструкторских изменений, неправильной установки оборудования, неправильной эксплуатации оборудования, действий, связанных с неправильным содержанием и чисткой оборудования, аварий, стихийных бедствий, химического воздействия, атмосферных явлений (обесцвечивания и т.п.), неправильного хранения, ремонтов не гарантийными мастерскими. Все гарантийные требования будут отвергнуты. Так же, гарантия не принимается во внимание требований вследствие неправильных расчетов, которые возникли во время подбора технических параметров покупателем.

Важно: если Вы решили больше не пользоваться духовым шкафом, то следует сделать невозможным его использование путем разрезания кабеля питания после его отсоединения от электросети. Изъятая из эксплуатации техника может быть опасной для детей, желающих поиграть с ней. Поэтому следует произвести данное действие.